枚方市保健所　保健衛生課

申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間

| 処分の名称 |  | 温泉の利用の許可 |
| --- | --- | --- |
| 根拠法令及び条項 |  | ・温泉法（昭和23年法律第125号）第15条第１項 |
| 審査基準 | 法令の基準 | ・温泉法第15条第１項から第３項まで |
|  | 具体的基準 | １ 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者であること。 ２ 申請者が、欠格要件に該当しないものであること。 ３ 温泉の成分が衛生上有害であると認められないこと。 ４ 「法令の基準」のほか、別紙①「温泉利用基準」及び別紙②「タンクローリー等に係る基準」による。 ５ 許可の申請書の様式は、「枚方市温泉法に規定する許可、届出等に関する規則（平成26年 規則第66号）（以下市規則）」第2条に定める様式第１号とし、法施行規則第７条各項に規定する事項を申請書に記載及び添付して提出すること。 ６申請書に添付する、申請者が法第15条第２項各号に該当しない旨の誓約書の様式は、市規則第３条に定める様式第２号とする |
|  | 参考事項 |  |
| 標準処理期間 | 標準処理期間 | ・総日数 20日間 ただし、次の期間は含まれない。 ⑴ 補正・訂正に要した期間及び返却期間 ⑵ 申請者が自ら申請内容を変更し、それに要した期間 ⑶ 申請者の責により基準確認等が不能な期間 ⑷ 本市の勤務を要しない日の日数 |
|  | 特記事項 |  |
| 備 考 |  |  |

別紙①

温泉利用基準

第１　浴用利用基準

1　適用対象となる温泉

総硫黄（硫化水素イオン、チオ硫酸イオン及び遊離硫化水素に対応するものをいう。）を2mg／kg以上含有する温泉（含食塩硫黄泉、含石こう膏硫黄泉、単純硫黄泉、酸性硫化水素泉、含硫化水素酸性緑ばん泉等）

2　温泉利用施設の構造

温泉利用許可者（温泉法第15条第１項の規定による許可を受け、温泉を公共の浴用に供し、又は供しようとする者をいう。以下同じ。）は、硫化水素を原因とする事故の防止のため、温泉法第29条に規定する温泉利用施設の構造設備を次に掲げるものとすること。

(1)　換気孔等

ア　浴室（露天風呂の場合は入浴者が利用する空間をいう。以下同じ。）に換気孔又は換気装置（以下「換気孔等」という。）を設けること等により、浴室内の空気中の硫化水素の濃度が、次に掲げる数値を超えないようにすること。

(ア)　浴槽湯面から上方10cmの位置の濃度　20ppm

(イ)　浴室床面から上方70cmの位置の濃度　10ppm

イ　換気孔等を設けたにもかかわらず浴室内の空気中の硫化水素の濃度がアに掲げる数値を超える場合、源泉から浴室までの間に湯畑その他のばっ気装置等を設けること等により、アに掲げる数値を超えないようにすること。

ウ　換気孔等は、２箇所以上設け、そのうち１箇所は浴室の床面と同じ高さに設けること。(別図１参照)

(2)　浴槽

ア　浴槽の湯面は、浴室の床面より高くなるように設けること。(別図２参照)

イ　温泉の注入口は、浴槽の湯面より上部に設けること。(別図３参照)

3　保安設備の設置

源泉設備、湯畑その他のばっ気装置、パイプラインの排気装置、中継槽、貯湯槽等の管理者は、硫化水素を原因とする事故の防止に十分な保安設備（立入禁止柵、施錠設備、注意事項を表示した立札）を設けるほか、特に高濃度の又は大規模な貯湯槽等にあっては、動力その他による拡散装置等を設けること。

第２　飲用利用基準

1　基準の適用対象となる温泉水の成分の種類

ひ素、銅、ふっ素、鉛　水銀、遊離炭酸

2　飲用許容量

湯治のため温泉を飲用に供しようとする場合においての飲用量は、次に掲げる量を超えないこと。

(1)　大人（16歳以上の者）

ア　ひ素を含有する温泉水（１日当たり）

飲用の総量　(0.1／A×1000)ml

成分の総摂取量　0.1mg

イ　銅を含有する温泉水（１日当たり）

飲用の総量　(2.0／A×1000)ml
　　　　成分の総摂取量　2mg

ウ　ふっ素を含有する温泉水（１日当たり）

飲用の総量　(1.6／A×1000)ml

成分の総摂取量　1.6mg

エ　鉛を含有する温泉水（１日当たり）

飲用の総量　(0.2／A×1000)ml

成分の総摂取量　0.2mg

オ　水銀を含有する温泉水（１日当たり）

飲用の総量　(0.002／A×1000)ml

成分の総摂取量　0.002mg

カ　遊離炭酸を含有する温泉水(単純炭酸泉、含炭酸重曹泉等)

成分の総摂取量　1000mg（１日当たり）

※　Aは、当該温泉1kg中に含まれる成分の重量(mg単位)の数値

(2)　小人(16歳未満の者)

16歳未満の者の者については、知見が必ずしも十分にないため、原則として飲用を避け、飲用する場合には、医師の指導を受けること。

3　施設の構造等

(1)　施設構造

ア　源泉

飲用に供する温泉の源泉は、ゆう出する温泉に表流水、浅層地下水及び下水溝の水等が侵入しないように遮断されていること。また、その周辺は特に衛生的であること。

イ　中継槽

中継槽は、表流水、浅層地下水及び下水溝の水等が流入しない構造とし、槽のふたは周辺からの汚染を防止するのに十分な構造であること。

ウ　送（引）湯管路

送（引）湯管路は、常に管内圧を一定圧力以上に保ち、地中埋設部分において浅層地下水、表流水及び下水溝の水等が継手部分等から混入しない構造とすること。

エ　貯湯槽

貯湯槽は、表流水、浅層地下水及び下水溝の水等の混入を防ぐため、完全な水密性を保持する構造とし、地上式とすること。

オ　飲泉用コップの管理

飲泉に用いるコップは、使い捨てにすること。

（2)　微生物学的衛生管理

ア　飲用に供する温泉は、飲泉口において採取したものについて、一年につき一回以上、一般細菌数及び大腸菌群の検査を行い、別表に定める基準値に適合していることを確認すること。また、着色が認められる場合等は、必要に応じて全有機炭素を検査すること。検査の結果、不良の判定を得たときは、直ちに飲用に供することを中止しその原因を除去すること。

イ　一般細菌、大腸菌群等の検査結果を記録し、知事等から測定結果について報告を求められたときは、直ちに提出できるように保管しておくこと。

別表

| 検 査 項 目 | 基 準 値 |
| --- | --- |
| 一 般 細 菌 | １mℓの検水で形成される集落数が100以下であること |
| 大 腸 菌 群 | 検出されないこと |
| 全有機炭素（TOC） | ５mg／ℓ以下であること |

(3)　その他

ア 　強酸強アルカリの温泉を飲用に供する場合にあっては、特に希釈割合、容量等を明確に表示すること。

イ　臭気、味、色度及び濁度については、異常でないことを確認すること。

(4)　飲用場所の限定

飲用に供する湯栓等は限定し、その場所を明確に表示すること。

(5)　飲用許容量等の明示

飲用場所に飲用許容量その他必要となる飲用上の注意事項を掲示すること。また、複数の成分により飲用許容量が制限される場合、最少量の飲用許容量を掲示すること。特に炭酸ガスを含有する温泉については、大量の炭酸の飲用吸収による鉱泉めいていについて十分な注意を促すこと。

また、掲示に当たっては、例えば「この容器で１回につき３杯まで」等飲用者に分りやすい方法も併せて示すこと。

第３　分析基準

１．第２の1に掲げた成分の分析は、「鉱泉分析法指針」（平成14年３月　環境省自然環境局）により行うこと。

２．第２の3の（2）の一般細菌数、大腸菌群及び全有機炭素の検査は、次の方法により行うこと。

源泉における温泉水中の一般細菌、大腸菌群及び過マンガン酸カリウム消費量の試験法

（1）　一般細菌

この基準において「一般細菌」とは、標準寒天培地を用いて36±１℃、24±２時間培養したとき、培地に集落を形成した生菌をいう。

一般細菌は、清浄な水には少なく、汚染された水ほど多い傾向があるので、水の汚染程度を示す一指標となる。

ア　培地

（ァ）　標準寒天培地

ペプトン（カゼインのバンクレアチン水解物）５ｇ、粉末酵母エキス2.5ｇ、ブドウ糖１g及び粉末寒天約15gを精製水１ℓに加熱溶解させ、滅菌後のpH値が6.9～7.1となるように炭酸ナトリウム溶液（10w/ｖ％）を加えて調整し、121℃で20分間高圧蒸気滅菌した後、速やかに冷水に浸し冷却する。

イ　器具及び装置

（ァ）　採水ビン

容量約100mlの共せん付きガラスびんを乾熱滅菌したもの又はポリエチレンびん等で滅菌してあるもの

（ィ）　メスピペット

容量１ないし２mlのガラス製のメスピペットで乾熱滅菌したもの

（ゥ）　ペトリ皿

直径約９cm、高さ約1.5cmのガラス製で乾熱滅菌したもの又はプラスチック製でエチレンオキサイドガス等で滅菌したもの

（ェ）　ふ卵器

温度を35℃～37℃に保持しうるもの

ウ　試料の採取及び保存

試料は、採水時に周辺部の微生物による汚染を生じないように注意して採取し、密栓する。高温の試料にあっては、直ちに冷水で冷却する。また、試料のpH値が酸性（*）の場合は滅菌した２N炭酸ナトリウム溶液を加え、試料（**）のpH値が強塩基性の場合は滅菌した１N塩酸を加えpH7程度になるように調節する。試料（**）は、採取後、速やかに試験する。ただし、速やかに試験できない場合には、１℃～５℃の冷暗所に保存し、12時間以内に試験する。

*　炭酸塩を加えて泡が出る程度

**　単純温泉等で緩衝性の少ない試料は、炭酸ナトリウム又は塩酸溶液一滴で、アルカリ性又は酸性となるので注意を要する。

エ　試験操作

検水をメスピペットにより正確に１mlずつ採り、２枚以上のペトリ皿に入れる。これにあらかじめ加温溶解させて45℃～50℃に保った標準寒天培地を約15mlずつ加えて十分に混合し、培地が固まるまで静置する。次にペトリ皿を逆さにして35℃～37℃のふ卵器内に収め、22時間～26時間培養する。培養後、各ペトリ皿の集落数を数え、その値を平均して菌数とする。

（2）　大腸菌群

この基準において「大腸菌群」とは、グラム陰性、無芽法のかん菌で、乳糖を分解して酸とガスを生ずる好気性又は通性嫌気性の菌をいう。

大腸菌群は、通常人畜の腸管内に生息しているものであって、水中に存在することは、多くの場合、その水が人畜のし尿などで汚染されていることを意味する。したがって、その水は消化器系病原菌により汚染されている可能性があることを示している。水中の大腸菌群の検出は容易であり、また、確実であるので、し尿による汚染の有無を直接知る方法として最も重要である。

試験方法Ⅰ

ア　培地

（ァ）　乳糖ブイヨン培地（LB培地）

肉エキス3g、ペプトン10g及び乳糖5gを精製水１ℓに加熱溶解し、滅菌後のpH値が6.8～7.2となるように炭酸ナトリウム溶液（10w/v％）を加えて調整した後、更にブロムチモールブルー溶液（0.2w/v％）12mlを加え、ダーラム発酵管（小）に約10mlずつ分注し、121℃で20分間高圧蒸気滅菌した後、速やかに冷水に浸して冷却する。

（ィ）　三倍濃厚乳糖ブイヨン培地（３倍濃厚LB培地）

肉エキス9g、ペプトン30g及び乳糖15gを乳糖ブイヨン培地の例により調整後、ブロムチモールブルー溶液（0.2w/v％）36mlを加え、ダーラム発酵管（大）へ約25mlずつ分注し、121℃で20分間高圧蒸気滅菌した後、速やかに冷水に浸して冷却する。

（ゥ）　ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地（BGLB培地）

ペプトン10g、乳糖10g及び乾燥牛胆汁粉末20gを精製水に溶かして約970ｍｌとし、pH値が7.2になるように炭酸ナトリウム溶液（10w/v％）を加えて調整した後、ブリリアントグリーン溶液（0.1w/v％）13.3ml及び精製水を加えて全量を1ℓとする。次に、これをろ過し、ダーラム発酵管（小）に約10mlずつ分注し、121℃で20分間高圧蒸気滅菌した後、速やかに冷水に浸して冷却する。

（ェ）　普通寒天（斜面）培地

肉エキス5g、ペプトン10g、塩化ナトリウム5g及び粉末寒天約15gを精製水１ℓに加熱溶解し、滅菌後のpH値が6.8～7.2となるように炭酸ナトリウム溶液（10w/v％）を加えて調整した後、試験管に約10mlずつ分注し、121℃で20分間高圧蒸気滅菌した後、試験管を斜めに静置して培地を固まらせる。

（ォ）　エオシンメチレンブルー寒天（平板）培地（EMB培地）

ペプトン10g、リン酸－水素カリウム2g及び粉末寒天約17gを精製水約900mlに加熱溶解させ、滅菌後のpH値が6.8～7.2となるように炭酸ナトリウム溶液（10w/v％）を加えて調整する。次に、乳糖10g、エオシン黄溶液（2w/ｖ％）20ｍｌ、メチレンブルー溶液（0.52w/ｖ％）13ｍｌ及び精製水を加えて全量を1ℓとし、121℃で20分間高圧蒸気滅菌した後、ペトリ皿に約15ｍｌずつ分注し、静置して培地を固まらせ、次いでペトリ皿のふたを少し開けてふ卵器内等に置いて培地表面を乾燥させる。

イ　器具及び装置

（ァ）　ペトリ皿

一般細菌の検査の例による。

（ィ）　白金耳

使用の都度火炎滅菌する。

（ゥ）　試験管

外径約18mm、長さ約180mmのもので綿せん等をして乾熱滅菌したもの

（ェ）　ダーラム発酵管

ａ　　ダーラム発酵管（大）

底部から25ｍｌ及び75ｍｌの位置に刻線を付けた大試験管（外径30mm、高さ200mm）にダーラム管（外径約8mm、高さ30～50mmの小試験管）を切口を下にして入れ、綿せん等をして乾熱滅菌したもの

ｂ　　ダーラム発酵管（小）

試験管にダーラム管（外径約8mm、高さ約30mm）を切口を下にして入れ、綿せん等をして乾熱滅菌したもの

（ォ）　ふ卵器

一般細菌の例による。

ウ　試験操作

（ァ）　推定試験

検水50mlを３倍濃厚乳糖ブイヨン培地を入れたダーラム発酵管（大）に加え、35℃～37℃のふ卵器内で45時間～51時間培養し、ガスの発生を観察する。この場合、ガスの発生がなければ大腸菌群陰性である。

（ィ）　確定試験

推定試験においてガスの発生を観察したときは、直ちに当該発酵管中の菌液－白金耳量をブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地を入れたダーラム発酵管（小）に移植し、35℃～37℃のふ卵器内で45時間～51時間培養し、ガスの発生を観察する。この場合、ガスの発生がなければ大腸菌群陰性である。

（ゥ）　完全試験

確定試験においてガスの発生を観察したときは、直ちに当該発酵管中の菌液－白金耳量をエオシンメチレンブルー寒天（平板）培地に独立した集落が発生するように画線塗抹した後、ペトリ皿を逆さにして35℃～37℃のふ卵器内に収め、22時間～26時間培養する。発生した定型的集落又は２個以上の亜定型的集落を白金耳で採り、乳糖ブイヨン培地を入れたダーラム発酵管（小）及び普通寒天（斜面）培地の試験管にそれぞれ移植し、35℃～37℃で45時間～51時間培養する。この場合、ダーラム発酵管にガスの発生を観察したときは、普通寒天（斜面）培地に発生した集落についてグラム染色を行い、それがグラム陰性無芽胞の桿菌であれば、大腸菌群陽性である。

試験方法Ⅱ

ア　培地及び試薬

(ァ)　MMO－MUG培地

硫酸アンモニウム5.0g、硫酸マンガン0.0005g、硫酸亜鉛0.0005g，硫酸マグネシウム0.10g、塩化ナトリウム10g、塩化カルシウム0.05g、ペペス（N－2－ヒドロキシエチルピペラジン－N’－2－エタンスルホン酸）6.9g、ペペスナトリウム塩（N－2－ヒドロキシエチルピペラジン－N’－2－エタンスルホン酸ナトリウム）5.3g、亜硫酸ナトリウム0.04g、アムホテリシンB0.001g、ONPG0.50g、MUG0.075g及びソラニウム0.50gを無菌的に混合する。

・陽性確認液（コンパレーター）

o－ニトロフェノール0.004g、4－メチルウンベリフェロン0.001g、ペペス6.9g及びペペスナトリウム塩5.3gを精製水で溶かし、全量を１Lとする。

(ィ)　IPTG添加ONPG－MUG培地

硫酸アンモニウム2.5g、硫酸マグネシウム0.10g、ラウリル硫酸ナトリウム0.10g、塩化ナトリウム2.9g、トリプトース5.0g、トリプトファン1.0g、ONPG0.10g、MUG0.05g、IPTG0.10g及びトリメチルアミン－N－オキシド（TMAO）1.0gを精製水約900mlに溶解し、pH値を6.2±0.1に調整した後、精製水を加えて１Lとし、ろ過除菌する。

・陽性確認液（コンパレーター）

o－ニトロフェノール0.0025g、4－メチルウンベリフェロン0.00125g及びトリプトース5.0gを精製水で溶かし、pH値を7.0に調整して全量を１Lとする。

(ゥ)　XGAL－MUG培地

塩化ナトリウム5.0g、リン酸一水素カリウム2.7g、リン酸二水素カリウム2.0g、ラウリル硫酸ナトリウム0.10g、ソルビトール1.0g、トリプトース5.0g、トリプトファン1.0g、MUG0.05g、XGAL0.08g及びIPTG0.10gを無菌的に混合する。

・陽性確認液（コンパレーター）

アミドブラック10B0.00025g，4－メチルウンベリフェロン0.001g，タートラジン0.00125g，ニューコクシン0.00025g及びエチルアルコール150mlを精製水で溶かし、全量を１Lとする。

(ェ)　ピルビン酸添加XGAL－MUG培地

塩化ナトリウム5.0g、硝酸カリウム1.0g、リン酸一水素カリウム4.0g、リン酸二水素カリウム1.0g、ラウリル硫酸ナトリウム0.10g、ピルビン酸ナトリウム1.0g、ペプトン5.0g、MUG0.10g、XGAL0.10g及びIPTG0.10gを無菌的に混合する。

・陽性確認液（コンパレーター）

インジゴカーミン0.002g、o－ニトロフェノール0.0048g、4－メチルウンベリフェロン0.001g、リン酸一水素カリウム4.0g及びリン酸二水素カリウム1.0gを精製水で溶かし、全量を１Lとする。

イ　定性試験操作

(ァ)　検水100mlを培地に接種する。

(ィ)　恒温器で培養する。

MMO－MUG培地（36±1℃、24時間）

IPTG添加ONPG－MUG培地（36±1℃、24時間）

XGAL－MUG培地（36±1℃、24時間）

ピルビン酸添加XGAL－MUG培地（36±1℃、24時間）

(ゥ)　判定する。（培養後、MMO－MUG培地とIPTG添加ONPG－MUG培地での場合は黄色の、XGAL－MUG培地とピルビン酸添加XGAL－MUG培地の場合は青色～青緑色の着色の有無とその程度を観察する。陽性確認液より薄い場合は大腸菌群陰性と、陽性確認液以上の濃さの場合は大腸菌群陽性と判定する。）

注）本法は、大腸菌群の乳糖発酵性に関与するβ－ガラクトシダーゼの有無で大腸菌群を判定する方法である。

(3)　全有機炭素（ＴＯＣ）

ア　試験方法

(ァ)装置　全有機炭素測定装置を用いる。

(ィ)試薬

(a)　フタル酸水素カリウム（110℃で乾燥）から標準液を調整する。

(b)　塩酸

(ゥ)測定

（a）装置の取扱説明書に従って装置を作動状態にする。

（b）検水する（検量線を作成し、試料を測定する。）。

（c）1：1塩酸を加えpH値を3以下にする。

（d）高純度空気を通気する。

（e）試料を注入し、測定する。（測定値が安定するまで何回かくり返す。）

注１）　全有機炭素の検水は、精製水で洗浄したガラス瓶に採取し、速やかに試験する。なお、速やかに試験できない場合は、冷暗所に保存し24時間以内に試験する。

注２）　全有機炭素測定装置には燃焼式酸化法と湿式酸化法があるが、燃焼式酸化法の方が強い酸化力を持つので、腐植質を含む温泉や懸濁物を含む温泉には燃焼式酸化法が適している。

注３）　検水に塩酸を少量添加してpH値を3以下にすると、次の反応により炭酸塩はすべて二酸化炭素（CO2）を遊離する。

M2CO3+2HCl →CO2+2MCl+H2O

MHCO3+HCl →CO2+MCl+H2O		M:金属元素

これに高純度空気を通気することにより無機炭素を除去する。通気時間については、無機炭酸を除去できるように、適切に設定する。

注４）　検水が浮遊物質（SS）を含む場合は、ホモジナイザで破砕し均一化する方法及びろ紙、フィルター等でろ過する方法がある。一般的には、検水中に沈降性の異物が含まれる場合には、上澄みを測定する。懸濁物が含まれる場合には、ホモジナイザ、ミキサー、超音波発生器等で破砕し、均一に分散させて測定する。

注５）　酸若しくはアルカリを含む検水又は塩類を多く含む検水においては、測定値への影響又は燃焼管若しくは触媒の寿命への影響のほかに、測定セル等の腐食の問題もあるため、それぞれの成分に応じた注意が必要となる。

塩素系（臭素系を含む。）酸又は塩類を含む試料を燃焼管へ注入すると、測定セル内面を最も強く腐食させる塩素（Cl2）が発生する。塩酸や次亜塩素酸はもちろんであるが、塩類の場合、塩化アンモニウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム等熱分解しやすい化合物が塩素を多く発生する。どの程度の濃度から影響するか、酸若しくは塩の種類又はTOC濃度、測定器への注入量等により変化するが、通常は1000ppmオーダー以上含まれる場合、問題となる。したがって、泉質によっては希釈等を行い、測定及び保守に注意する必要がある。

別図　１

別図　２

別図　３

別紙②

タンクローリー等に係る基準

１　タンクローリー又はポリ容器により供給された温泉を旅館又は公衆浴場等において公共の浴用に供しようとするとき

（１）　タンクローリー又はポリ容器により供給された温泉を府の区域（温泉法施行令第２条に規定する保健所を設置する市の区域を除く。以下同じ。）内に存する旅館又は公衆浴場等において公共の浴用に供しようとする者は、温泉法第15条第１項の許可を受けなければならない。

（２）　（１）の許可は、原則として、旅館又は公衆浴場等の浴槽ごとに行うものとする。

（３）　（１）の許可を受けた後その施設又は使用する源泉を変更する場合は、新たに温泉法第15条第１項の許可を受けなければならない。

２　タンクローリー、ポリ容器又は温泉スタンドにより温泉を不特定多数の者に浴用又は飲用を目的として供給しようとするとき

（１）　府の区域内において、タンクローリー若しくはポリ容器に温泉を注入し、又は温泉スタンドを設けて温泉を不特定多数の者に浴用若しくは飲用を目的として供給しようとする者は、温泉法第15条第１項の許可を受けなければならない。

（２）　（１）の許可は、原則として、タンクローリー、ポリ容器又は温泉スタンドごとに行うものとする。

（３）　一回当たりの温泉の供給量中の遊離硫化水素の量（温泉中の遊離硫化水素濃度（mg/L）×温泉の供給量（L））が200ｍｇを超えるものについては、浴槽における中毒事故の危険性があることから、浴用の利用許可は行わないものとする。

（４）　飲用を目的として供給しようとする場合は、「温泉利用基準」の「第２　飲用利用基準」に適合しなければならない。