開発許可申請書添付設計図面

| 図書の名称 |  | 明 示 事 項 | 縮 尺 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開発区域位置図 |  | 1.方位 2.開発区域とその位置 3.開発区域周辺の都市施設及び都市計画施設の位置 | 1/10000 以上 |  |
| 現況図 （開発区域区域図） |  | 1.方位 2.地形 3.開発区域の境界 4.開発区域内及び開発区域周辺の公共施設の位置と形状 5.行為の妨げとなる権利を有するものの建築物等の物件 6. 土地の地番、形状 7. 地形（現況地盤高） | 1/500 以上 | 等高線は2mの標高差を示すものであること。 |
| 土地利用計画図 |  | 1.方位 2.開発区域の境界 3.工区界 4.公共施設の位置及び形状 5.予定建築物の敷地の形状及び規模 6.敷地に係る予定建築物の用途 7.公益的施設の位置及び形状 8.凡例 9.接続道路の種類・名称、幅員 10.擁壁の位置、形状、種類、高さ及び延長 11.緩衝帯の位置及び形状 | 1/500 以上 | この図面は開発登録簿の図面として一般の閲覧に供されるので、予定建築物の用途は住宅、店舗、○○工場と具体的に各敷地毎に記入すること。 |
| 造成計画平面図 |  | 1.方位 2.開発区域の境界 3.切土又は盛土の色別 4.ガケ又は擁壁の位置、形状、種類、高さ及び延長 5道路の位置、形状、幅員、勾配及び記号 6.縦横断線の位置と記号 7.工区界 8.道路番号、道路の中心線（延長）とその交差角及び起点、終点、測点 9.地 形（1m毎の等高線） 10.宅地の計画高 11.凡例 | 1/500 以上 | 切土の場合は黄色、盛土の場合は赤にて色別する。等高線は細線にて記す。道路計画平面図と兼ねてもよい。 |
| 造成計画断面図 |  | 1.上記平面図6に当たる記号 2.切土又は盛土をする前後の地盤面 3.地盤高(標準高を入れる) 4.切土または盛土の色別 | 1/500 以上 |  |
| 排水施設計画平面図 |  | 1.排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配及び水の流れの方向 2.吐口の位置 3放流先の名称 4.排水施設の記号 5.集水系統ブロック別の色分け及び記号 6.放流先排水路までの形状寸法 7.凡例 | 1/500 以上 |  |
| 給水施設計画平面図 |  | 1.給水施設の位置、形状、内法寸法及び取水方法 2.消火栓の位置 | 1/500 以上 | 排水計画平面図にまとめて図示してもよい。 自己用開発の場合は必要なし |
| 求積図 |  | 1.開発区域内全体の求積図 2.開発区域内の宅地及び公共施設の求積図 | 1/500 以上 |  |
| ガケ、擁壁の断面図 （構造図） |  | 1.ガケの高さ、勾配 2擁壁の寸法及び勾配 3.擁壁の材料の種類及び寸法 4裏込コンクリートの寸法 5.透水層の位置及び寸法 6.擁壁を設置する前後の地盤面 7.基礎地盤及び背面土の土質 8.水抜穴の位置、寸法、間隔 9.ガケ面の保護の方法 10基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 1/50 以上 | 鉄筋コンクリート擁壁のときは配筋図が必要 |
| 擁壁の展開図 |  | 1.前・背面の地盤面の高さ 2.全高、見え高、根入れの寸法 3.擁壁の延長 4.水抜穴の位置 5.隅角部補強の位置・寸法 | 1/500 以上 |  |
| 排水施設構造図 |  | 1.排水施設構造詳細図 開渠、暗渠、落差工、人孔、雨水桝、吐口、汚水処理場 | 1/50 以上 |  |
| 流末水路構造図 |  | 1.放流される水路、河川の構造詳図 2.放流口の排水施設の高さ構造詳細図 3.放流される水路及び河川の常水面 | 1/50 以上 | 池の場合は池の構造 |
| 下水道縦断図 |  | 1.人孔記号 2.人孔深さ 3.人孔種類及び位置 4測点 5.排水渠勾配 6.人孔間距離 7.管径 8.土彼り 9.計画地盤高 10.地盤高 11.管底高 | 1/500 以上 | 道路計画縦断図にまとめて図示してもよい。 |
| 道路計画縦断図 |  | 1.起点、終点、測点 2.勾配 3.計画高 4地盤面 5単距離 6.追加距離 7.道路記号 8.基準線 | 1/500 以上 |  |
| 道路横断図 |  | 1.路面、路盤の詳細 2.人孔の形状(点線にて記入) 3.雨水桝及び取付管の形状 4道路側溝の位置、形状、寸法 5.埋設管の位置 6.道路横断勾配 7.幅員 | 1/50 以上 |  |
| 公益的施設詳細図 |  |  |  | ゴミ置場等 |
| 擁壁の構造・安定計算書 |  |  |  |  |
| 水 利 計 算 書 |  |  |  |  |
| そ の 他 必 要 と 認 め る 図 面 | 防災工事計画平面図 | 1.方位 2.等高線 3.計画道路線 4段切位置 5.ヘドロ除去位置、除去深さ 6.表土除去位置 7.防災施設の位置、形状、寸法、名称 8.流土計画 9.工事中の雨水系路 10.防災施設の設置時期及び期間 11.凡例 | 1/1000 以上 |  |
|  | 防災施設構造図 | 1.防災工事において設置される施設の詳細 | 1/100 以上 |  |
|  | 用途地域別求積図、土質試験結果報告書、工事材料等の認定書・仕様書等 |  |  |  |

注）・　上表は、基本的な明示事項等を示したものであり、作成にあたっては、都市計画法施行規則の内容に留意すること。

・　都市計画法第35条の2の開発変更許可申請については、変更の有無にかかわらず開発区域位置図、現況図及び土地利用計画図を添付すること。

・　設計図には設計者の捺印が必要(都市計画法施行規則第16条第6項)