（協議様式３）

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

施設整備等チェックリスト（従来型の場合）

| 事業所名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居 室 等 |  | 項 目 | チェック欄 |  |
|  |  |  | はい | いいえ |
| 一般原則・構造 |  | ①日照（採光）、通風（適温保持）に配慮しますか。 ②バリアフリーに配慮した施設としますか。 ③建築基準法に規定する耐火建築物ですか。 ④階段の傾斜は緩やかな構造としますか。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
|  |  | ⑤居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が２階以上の階にある場合、エレベーター若しくは１以上の傾斜路を設置しますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑥消火設備その他の非常災害に備え、消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しますか。 | □ | □ |
| 玄関及び廊下 |  | ①段差解消の対策を講じますか。 ②車椅子・歩行器の通行に支障のない幅員を確保しますか。 ③廊下は、内法で1.8ｍ（中廊下の場合は2.7ｍ）以上としますか。 ④適切な位置に手すり等を設置しますか。 ⑤常夜灯を設けますか。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| 居室 |  | ①１の居室の定員は、４人以下としますか。 ②利用者１人当たりの床面積は、内法10.65㎡以上としますか。 | □ □ | □ □ |
|  |  | ③日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮しますか。 | □ | □ |
|  |  | ④「緊急呼び出し」等を設置しますか。 ⑤出入口廻りは車いす、歩行器等の使用に配慮しますか。 | □ □ | □ □ |
|  |  | ⑥窓やドアには、利用者の状況に応じて徘徊防止、転落防止の対策を講じますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑦エアコン・照明器具等のスイッチは利用者が操作しやすい器具・位置としますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑧ドアに小窓等を設置する場合、室内の状況が見えないように配慮しますか。 | □ | □ |
| 食堂及び 機能訓練室 |  | ①それぞれ必要な面積を有し、その合計面積は３㎡に利用定員を乗じて得た面積以上としますか。 | □ | □ |
|  |  | ②出入口廻りは車いす、歩行器等の使用に配慮しますか。 ③床材は滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質としますか。 | □ □ | □ □ |
| 浴 室 |  | ①高齢者が入浴するのに適したものとしますか。 ②廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口に段差を設けませんか。 | □ □ | □ □ |
|  |  | ③廊下等から直接見えないようカーテン等を設けますか。 | □ | □ |
|  |  | ④脱衣室及び浴室に「緊急呼び出し」等を設置しますか。 ⑤洗い場・浴槽に適切な位置に手すり等を設置しますか。 ⑥やけど予防の対策（お湯の温度設定等）を講じますか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 調理室 調理の形態 （自家・委託） |  | ①火気使用部分は不燃対策を講じますか。 ②食器、調理器具等を消毒する設備を設けますか。 | □ □ | □ □ |
|  |  | ③食器、食品等を清潔に保管する設備、並びに防虫及び防鼠の設備を設けますか。 | □ | □ |
|  |  | ④食材等の搬出入は安全面・衛生面の配慮を行いますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑤飲食の提供について保健所保健衛生課での協議・確認事項について遵守しますか。 | □ | □ |
| トイレ （居室内を含む） |  | ①高齢者が使用するのに適したものとしますか。 | □ | □ |
|  |  | ②男性・女性が同時利用出来るよう複数設置及び鍵付き扉の設置などのプライバシーへの配慮を行いますか。 | □ | □ |
|  |  | ③「緊急呼び出し」等を適切な位置に設置しますか。 | □ | □ |
|  |  | ④必要に応じて手すり等を適切な位置に設置しますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑤扉は緊急時には外から開錠できるようにしますか。 ⑥常夜灯を設けますか。 | □ □ | □ □ |

| 洗面設備 （居室内を含む） | ①高齢者が使用するのに適したものとしますか。 | □ | □ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ②水道栓は自動水栓、レバー式など高齢者が使いやすいものとしますか。 | □ | □ |
|  | ③やけど等の事故防止の対策を講じますか。 | □ | □ |
|  | ④洗面台のオーバーフローの対策を講じますか。 | □ | □ |
|  | ⑤共用の洗面設備には、共用タオルは取り付けませんか。 | □ | □ |
|  | ⑥石鹸・消毒液などの誤飲予防対策を講じますか。 | □ | □ |
| 汚物処理室 | ①他の設備と区別された一定のスペースを設けますか。 ②換気扇を設置しますか。 | □ □ | □ □ |
|  | ③処理後の汚物等の取扱いについて、衛生管理に係る基準に基づき必要な措置を講じますか。 | □ | □ |
| 洗濯室 | ①洗剤等は施錠できる場所で保管しますか。 | □ | □ |
| 医務室 | ①設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ及び数を確保しますか。 | □ | □ |
| 静養室 | ①設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ及び数を確保しますか。 | □ | □ |
| 面談室 | ①設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ及び数を確保しますか。 | □ | □ |
| 介護職員室 | ①設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ及び数を確保しますか。 | □ | □ |
| 看護職員室 | ①設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ及び数を確保しますか。 | □ | □ |
| 介護材料室 | ①設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ及び数を確保しますか。 | □ | □ |
| 非常通報装置及び非常口・避難設備 | ①火災受信盤、ナースコール受信盤は適切な位置に設置しますか。 | □ | □ |
|  | ②複数階に居室等を設けている場合は、他の階からの受信も可能な仕様としますか。 | □ | □ |
|  | ③夜間及び深夜時間帯においても、ナースコールの受信を確実に行える仕様又は運用とされますか。 | □ | □ |
|  | ④非常口の鍵にスタッフのみが開錠できる等の徘徊予防の対策を講じますか。 | □ | □ |
|  | ⑤外部避難階段を設置する場合、適切な位置に照明等を設けますか。 ⑥避難場所までの経路は安全に通行できる状態としますか。 | □ □ | □ □ |
| 衛生管理 | ①焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けますか。 | □ | □ |
|  | ②利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じますか。 | □ | □ |
|  | ③事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じますか。 | □ | □ |
|  | ④食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等については、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保ちますか。 | □ | □ |
|  | ⑤空調設備等により施設内の適温の確保に努めますか。 | □ | □ |
| その他 | ①枚方市条例等で定める「指定基準」を確認しましたか。 ②近隣住民との協議及び説明会等を行いますか。 | □ □ | □ □ |
|  | ③都市計画法及び建築基準法上の手続きを確認しましたか。（改修の場合は、用途変更等手続きについて、本市の審査指導課と相談していますか。） | □ | □ |
|  | ④飲食の提供について、本市の保健衛生課に必要な手続き（営業許可・営業届出等）を確認しましたか。 | □ | □ |
|  | ⑤消防法上の手続きを確認しましたか。（所轄消防署と相談していますか。） | □ | □ |

施設整備等チェックリスト（ユニット型の場合）

（協議様式３）

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

| 事業所名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居 室 等 |  | 項 目 | チェック欄 |  |
|  |  |  | はい | いいえ |
| 一般原則・構造 |  | ①日照（採光）、通風（適温保持）に配慮しますか。 | □ | □ |
|  |  | ②バリアフリーに配慮した施設としますか。 ③建築基準法に規定する耐火建築物ですか。 ④階段の傾斜は緩やかな構造としますか。 | □ □ □ | □ □ □ |
|  |  | ⑤ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合、エレベーター若しくは１以上の傾斜路を設置しますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑥消火設備その他の非常災害に備え、消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しますか。 | □ | □ |
| 玄関及び廊下 |  | ①段差解消の対策を講じますか。 | □ | □ |
|  |  | ②車椅子・歩行器の通行に支障のない幅員を確保しますか。 | □ | □ |
|  |  | ③廊下は内法で1.8ｍ（中廊下の場合は2.7ｍ）以上確保しますか。 | □ | □ |
|  |  | ④廊下が内法で1.5ｍ（中廊下の場合は1.8ｍ）以上の場合には、廊下の一部を拡張し、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないよう「アルコーブ」などを設けますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑤適切な位置に手すり等を設置しますか。 ④常夜灯を設けますか。 | □ □ | □ □ |
| 共同生活室 |  | ①いずれかのユニットに属するものとしますか。 | □ | □ |
|  |  | ②他のユニットの利用者が、当該共同生活室を通過することなく事業所内の他の場所に移動できる構造としますか。 | □ | □ |
|  |  | ③当該ユニットの利用者全員とその介護等を行う従業者が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能なテーブル、椅子等の備品を備えますか。 | □ | □ |
|  |  | ④車椅子が支障なく通行できる形状としますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑤床面積は、２㎡に当該ユニットの利用定員を乗じて得た面積以上としますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑥利用者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができるよう簡易な流し、調理設備を設けますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑦床材は滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質になっていますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑧常夜灯を設けますか。 | □ | □ |
| 居室 |  | ①１の居室の定員は、１人としますか。 | □ | □ |
|  |  | ②居室は、いずれかのユニットに属し、次のａ～ｃに該当する「居室」として、一体的に設けますか。 a 当該共同生活室に隣接している居室 b 当該共同生活室に隣接していないが、aの居室と隣接している居室 c その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている居室 | □ | □ |
|  |  | ③１のユニットの利用定員は原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとしますか。 | □ | □ |
|  |  | ④利用者１人当たりの床面積は、内法10.65㎡以上（居室内のトイレはその面積を除くこと）としますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑤日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮しますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑥「緊急呼び出し」等を設置しますか。 ⑦出入口廻りは車いす、歩行器等の使用に配慮しますか。 | □ □ | □ □ |
|  |  | ⑧窓やドアには、利用者の状況に応じて徘徊防止、転落防止の対策を講じますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑨エアコン・照明器具等のスイッチは利用者が操作しやすい器具・位置としますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑩ドアに小窓等を設置する場合、室内の状況が見えないように配慮しますか。 | □ | □ |

| 浴室 | ①高齢者が入浴するのに適したものとしますか。 ②浴室は、居室のある階ごとに設けますか。 ③廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口に段差を設けませんか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ④脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないようカーテン等を設けますか。 | □ | □ |
|  | ⑤脱衣室及び浴室に「緊急呼び出し」等を設置しますか。 | □ | □ |
|  | ⑥洗い場・浴槽に適切な位置に手すり等を設置しますか。 ⑦やけど予防の対策（お湯の温度設定等）を講じますか。 | □ □ | □ □ |
| 調理室 調理の形態 （自家・委託） | ①火気使用部分は不燃対策を講じますか。 | □ | □ |
|  | ②食器・調理器具等を消毒する設備を設けますか。 | □ | □ |
|  | ③食器、食品等を清潔に保管する設備、並びに防虫及び防鼠の設備を設けますか。 | □ | □ |
|  | ④食材等の搬出入は安全面・衛生面の配慮を行いますか。 | □ | □ |
|  | ⑥飲食の提供について保健所保健衛生課での協議・確認事項について遵守しますか。 | □ | □ |
| トイレ （居室内を含む） | ①居室ごとに設けますか。また居室ごとに設けない場合は、１か所に集中して設けるのではなく、２か所以上に分散して共同生活室内に設けますか。 | □ | □ |
|  | ②高齢者が使用するのに適したものとしますか。 | □ | □ |
|  | ③男性・女性が同時利用出来るよう複数設置及び鍵付き扉の設置などのプライバシーへの配慮を行いますか。 | □ | □ |
|  | ④「緊急呼び出し」等を適切な位置に設置しますか。 | □ | □ |
|  | ⑤必要に応じて手すり等を適切な位置に設置しますか。 | □ | □ |
|  | ⑥扉は緊急時には外から開錠できるようにしますか。 ⑦常夜灯を設けますか。 | □ □ | □ □ |
| 洗面設備 （居室内を含む） | ①居室ごとに設けますか。また居室ごとに設けない場合は、１か所に集中して設けるのではなく、２か所以上に分散して共同生活室内に設けますか。 | □ | □ |
|  | ②高齢者が使用するのに適したものとしますか。 | □ | □ |
|  | ③水道栓は自動水栓、レバー式など高齢者が使いやすいものとしますか。 | □ | □ |
|  | ④やけど等の事故防止の対策を講じますか。 | □ | □ |
|  | ⑤共用の洗面設備には、共用タオルは取り付けませんか。 | □ | □ |
|  | ⑥石鹸・消毒液などの誤飲予防対策を講じますか。 | □ | □ |
| 汚物処理室 | ①他の設備と区別された一定のスペースを設けますか。 ②換気扇を設置しますか。 | □ □ | □ □ |
|  | ③処理後の汚物等の取扱いについて、衛生管理に係る基準に基づき必要な措置を講じますか。 | □ | □ |
| 洗濯室 | ①洗剤等は施錠できる場所で保管しますか。 | □ | □ |
| 医務室 | ①設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ及び数を確保しますか。 | □ | □ |
| 介護材料室 | ①設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ及び数を確保しますか。 | □ | □ |
| 非常通報装置及び非常口・避難設備 | ①火災受信盤、ナースコール受信盤は適切な位置に設置しますか。 | □ | □ |
|  | ②複数階に居室等を設けている場合は、他の階からの受信も可能な仕様としますか。 | □ | □ |
|  | ③夜間及び深夜時間帯においても、ナースコールの受信を確実に行える仕様又は運用とされますか。 | □ | □ |
|  | ④非常口の鍵にスタッフのみが開錠できる等の徘徊予防対の対策を講じますか。 | □ | □ |
|  | ⑤外部避難階段を設置する場合、適切な位置に照明等を設けますか。 | □ | □ |
|  | ⑥避難場所までの経路は安全に通行できる状態としますか。 | □ | □ |

| 衛生管理 | ①焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、居室、共同生活室及び調理室から相当の距離を隔てて設けますか。 | □ | □ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ②利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じますか。 | □ | □ |
|  | ③事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じますか。 | □ | □ |
|  | ④食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等については、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保ちますか。 | □ | □ |
|  | ⑤空調設備等により施設内の適温の確保に努めますか。 | □ | □ |
| その他 | ①枚方市条例等で定める「指定基準」を確認しましたか。 ②近隣住民との協議及び説明会等を行いますか。 | □ □ | □ □ |
|  | ③都市計画法及び建築基準法上の手続きを確認しましたか。（改修の場合は、用途変更等手続きについて、本市の審査指導課と相談していますか。） | □ | □ |
|  | ④飲食の提供について、本市の保健衛生課に必要な手続き（営業許可・営業届出等）を確認しましたか。 | □ | □ |
|  | ⑤消防法上の手続きを確認しましたか。（所轄消防署と相談していますか。） | □ | □ |